Technologia wykonania i standard wykończenia.

- Ławy fundamentowe żelbetowe posadowione na gruncie rodzimym.

- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych murowane na zaprawie tradycyjnej, ocieplone styropianem wodoodpornym gr. 10cm

- Płyta betonowa wylana na zagęszczonej podsypce.

- Mury oraz ściany szczytowe wykonane z betonu komórkowego o grubości 24cm, mury dzielące lokale, do wysokości wieńca wykonane z bloczków silikatowych o grubości 24cm.

- Ściany działowe wykonane z betonu komórkowego o grubości 11,5cm.

- Posadzki jastrychowe.

- Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem o grubości 15cm z zewnątrz tynk akrylowy.

- Parapety zewnętrzne granitowe.

- Opaska wokół budynku z obrzeży betonowych wypełnionych żwirem.

- Wieńce żelbetowe.

- Strop nad parterem z płyt GK na ruszcie stalowym, ocieplony 30cm wełny mineralnej, poddasze nieużytkowe, w części wskazanej w projekcie wykonawczym dachu z przyjętym dodatkowym obciążeniem minimum 100kg/m2 wyłożone płyty osb.

- Dach prefabrykowany wykonany technologią wiązarów, kryty dachówką betonową, rynny stalowe/aluminiowe lakierowane.

- Wyjście techniczne na poddasze oraz wyjście na dach.

- Kominy wentylacyjne.

- Pompa ciepła powietrze-woda do centralnego ogrzewania i CWU.

- Instalacja elektryczna z białym montażem (włączniki i gniazdka).

- Instalacja wodno kanalizacyjna.

- Instalacja centralnego ogrzewania.

- Tynki wewnętrzne gipsowe trzeciej kategorii.

- Okna i drzwi tarasowe z pakietem 3-szybowym.

-Rolety elektryczne.

- Drzwi wejściowe z szybą w okleinie zgodnej ze stolarka okienną.

- Przyłącze do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

- Wody opadowe odprowadzone do zbiornika na deszczówkę.

- Dojścia do budynku, wjazd na posesje, miejsca parkingowe wykonane z kostki brukowej lub agrokostki.

- Ogrodzenie panelowe z podmurówką bez frontu.

- Droga wewnętrzna z agrokostki bez instalacji świetlnej.

- Jako wykonawca zastrzegamy sobie prawo do zmian użytych materiałów budowlanych, lokalizacji otworów okiennych, drzwiowych, wymiarów ścian działowych, lokalizacji kominów oraz zmian w instalacjach wewnętrznych względem dokumentacji projektowej.